Projet :Programmation d’ascenseur

                                                                                             MALBROUKOU Karel

                                                                                                     LAMBERT Maurice
                     Nous allons vous présenter un projet réalisé en cours avec l’assistance de nos professeurs d’électronique et de mécanique: réaliser un programme similaire au programme d’un ascenseur civil .Nous avons utilisé:

· Un ordinateur

· Le Controlboy 3

· Des câbles pour réaliser la connection ordinateur/Controlboy 3

· Un ascenseur de laboratoire

· Des logiciels

· Professeurs dans les moments difficiles

           Tout d’abord, pour pouvoir réaliser ce projet , nous avons dû installer notre poste de travail.

Pour se faire, nous avons dû connecté le Controlboy à l’ordinateur et installé le logiciel.

Evidemment, comme tout élève qui démarre dans ce genre de projet, nous avons dû avoir recours à nos professeurs.

          Maintenant, nous avons procédé à la connection entre l’ ascenseur et le Controlboy.

          Pour réaliser ce câblage, nous avons dû choisir des entrées et sorties suivant le schéma élaboré ci-dessous :

Schéma des branchements

                                        

                                                    PORTA.0     

                                                       PORTA  .1

                                                        

                      PORTA.2

                                         

                      PORTA.3

                                                        


                      PORTB.4              PORTB.4

                                                    

                                                     PORTB.3 

                   Le PORTA.3 est particulier parce qu’il peut être déclaré comme entrée ou comme sortie.

                 Pour le déclarer comme entrée, il faut faire le masque suivant :

                                                                                                                           ( = 247 )

                                                        ( = 247 ) 




and

 =                                      PACTL

         D’où PACTL = 247 AND PACTL         (A3       entrée )

                                                                                                                                                                        

    Nous avons choisi le PORTA.3, en tant qu’ entrée, d’où PACTL = 247 AND PACTL.

Après avoir choisi la fonction de notre PORTA.3, nous avons procédé au programme.Nous allons vous présenter ici l’algorythmie de certains de nos programmes.

             PROGRAMMATION D’ESSAI(consiste à écrire « Controlboy 3 » sur l’afficheur du Controlboy 3)

lcdinit ()                                           (initialisation de l’afficheur lcd

Print « Controlboy 3 »                    

              PROGRAMMATION POUR FAIRE MONTER                                                                        
                    L’ASCENSEUR

Do

     PORTB.4 = 1

     PORTB.3 = 0

       Do

        Tempo(1)

   Loop

Loop

Deuxième séance
           Après avoir consulté le dossier intitulé « Basic 11 », nous avons pu effectuer une programmation plus délicate.

       PROGRAMMATION : monter et arrêter à l’étage voulu       

Do

     Do

        PORTB.4 = 1                                  (valeur = PORTB donc monter ou descendre

        PORTB.3 = 0      

      Loop until PORTA.3 = 1                  (boucle jusqu’à ce que valeur = PORTA 

        PORTB.4 = 0

        PORTB.3 = 0

      Do

       Tempo(1)                                         (temporisation de sécurité

      Loop

Loop

                PROGRAMMATION : montée et arrêt à l’étage voulu puis              

             descente étage 1

Do

     Do

        PORTB.4 = 1

        PORTB.3 = 0      

     Loop until PORTA.2 = 1                    (le Controlboy 3 sort de cette boucle jusqu’à ce que

        PORTB.4 = 0                                        l’ascenseur arrive à l’étage 3

        PORTB.3 = 0

        Tempo(100)                                     (temporisation d’écart entre l’enchaînement des 2 

     Do                                                            boucles

        PORTB.4 = 0                    

        PORTB.3 = 1      

     Loop until PORTA.0 = 1                    (le Controlboy3 boucle jusqu’à ce que 

        PORTB.4 = 0                                        valeur = PORTA

        PORTB.3 = 0

      Do

         Tempo(100)

      Loop

Loop

       Pour réaliser le programme suivant, nous avions dû choisir des portes correspondant aux boutons d’appel d’étage. Ces portes, nous les avons choisis sur l’ensemble des PORTE . Pour être plus en sécurité, nous avons choisi les ports E.0, correspondant à l’étage 1, E1,  correspondant à l’étage 2, E4, correspondant à l’étage 3, E5, correspondant à l’étage 4 parce qu’elles sont protégées par des résistances. 

             On a alors :     

                 Etage 1 = E0 

                                          Etage 2 = E1 = 138

                                          Etage 3 = E4 = 152

                                          Etage 4 = E5 = 168 

               Nous avons tout d’abord étudié la fonction If … End .

   Si l’on appuie sur le bouton de PORT E on sort de la boucle :

Do

            Do

· Lire le Port E

· …

            Loop until valeur

              On a alors testé la valeur et appelé la procédure pour le faire monter à « l’étage valeur ».

     Si valeur = bouton 1

            Alors ascenseur à l’étage 1

             Fin si

             …

             Si valeur = bouton 2

             Alors ascenseur étage 2

             Fin si

             …

             …

Loop

            PROGRAMMATION POUR MONTEE A L’ETAGE 2 GRACE
            AU BOUTON D’APPEL

Do

    Do

        If PORTE.1 = 1 then                         (le Controlboy 3 effectue à condition que le bouton

          PORTB.4 = 1                                      n°2 est enfoncé

          PORTB.3 = 0

        End if                                                 

   Loop until PORTA.1 = 1                        (boucle jusqu’à ce que  l'ascenseur atteint l'étage 2

          PORTB.4 = 0

          PORTB.3 = 0

    Do

         Tempo(1)

    Loop

Loop

Quatrième séance

PROGRAMMATION : APPEL ETAGE PUIS DESCENTE A                L’ETAGE 1
Do

    Do

        If PORTE.1 = 1 then

          PORTB.4 = 1

          PORTB.3 = 0

        End if 

   Loop until PORTA.1 = 1

          PORTB.4 = 0

          PORTB.3 = 0

          Tempo(100)

    Do

          PORTB.4 = 0

          PORTB.3 = 1

    Loop until PORTA.0 = 1

          PORTB.4 = 0

          PORTB.3 = 0

    Do

         Tempo(1)

    Loop

Loop

    Pour réaliser le programme suivant, nous avons dû utilisé la fonction GOSUB qui renvoie à un sous-programme extérieur à la grande boucle. Ce sous-programme est introduit par un mot utilisé dans la boucle et est appelé « étiquette ».

   Nous avons dû trouvé les valeurs du PORTE .Nous avons alors fait appel à une variable grâce au byte.

PROGRAMMATION : ETAGE VOULU + DESCENTE                           ETAGE 1 A LA SUITE QUELQUE L’ORDRE D’APPEL 

ALGORITHME

Faire

    Faire

         PORTE = variable

    Boucle jusqu’à ce que valeur de la variable > 0

    Si variable = 138 alors

    Etiquette etage 2

    Fin si

    Si variable = 152 alors

    Etiquette etage 3

    Fin si

    Si variable = 168 alors

    Etiquette etage 4

    Fin si

Boucle

Etage 2 :

    Faire

        Si valeur =  PORTE.1 alors

            PORTB.4  = 1

            PORTB.3  = 0

        Fin si

    Boucle jusqu’à ce que valeur = PORTA.1

            PORTB.4  = 0

            PORTB.3  = 0

            Tempo(50)

     Faire

             PORTB.4  = 0

             PORTB.3  = 1

      Boucle jusqu’à ce que valeur =  PORTA.0

             PORTB.4  = 0

             PORTB.3  = 0

      Retour au programme

Etage 3 :

    Faire

        Si valeur =  PORTE.4 alors

            PORTB.4  = 1

            PORTB.3  = 0

        Fin si

    Boucle jusqu’à ce que valeur = PORTA.2

            PORTB.4  = 0

            PORTB.3  = 0

            Tempo(50)

     Faire

             PORTB.4  = 0

             PORTB.3  = 1

      Boucle jusqu’à ce que valeur =  PORTA.0

             PORTB.4  = 0

             PORTB.3  = 0

      Retour au programme

Etage 4 :

    Faire

        Si valeur =  PORTE.5 alors

            PORTB.4  = 1

            PORTB.3  = 0

        Fin si

    Boucle jusqu’à ce que valeur = PORTA.3

            PORTB.4  = 0

            PORTB.3  = 0

            Tempo(50)

     Faire

             PORTB.4  = 0

             PORTB.3  = 1

      Boucle jusqu’à ce que valeur =  PORTA.0

             PORTB.4  = 0

             PORTB.3  = 0

      Retour au programme

PROGRAMME

Do

    Do

         c = PORTE

     tempo(1)

    Loop until c > 0

    If c = 138 then

    Gosub etage 2 

    End if

    If c = 152 then

    Gosub etage 3

    End if

    If c = 168 then

    Gosub etage 4

    End if

Loop 

 etage 2 :

    Do

        If PORTE.1 = 1 then

            PORTB.4  = 1

            PORTB.3  = 0

        End if

    Loop until PORTA.1 = 1

            PORTB.4  = 0

            PORTB.3  = 0

            Tempo(50)

     Do

             PORTB.4  = 0

             PORTB.3  = 1

      Loop until PORTA.0  = 1

             PORTB.4  = 0

             PORTB.3  = 0

      Return

etage 3 :

    Do

        If PORTE.4  = 1 then

            PORTB.4  = 1

            PORTB.3  = 0

        End if

    Loop until PORTA.2  = 1

            PORTB.4  = 0

            PORTB.3  = 0

            Tempo(50)

     Do

             PORTB.4  = 0

             PORTB.3  = 1

      Loop until PORTA.0  = 1

             PORTB.4  = 0

             PORTB.3  = 0

      Return

etage 4 :

    Do

        If PORTE.5  = 1 then

            PORTB.4  = 1

            PORTB.3  = 0

        End if

    Loop until PORTA.3  = 1

            PORTB.4  = 0

            PORTB.3  = 0

            Tempo(50)

     Do

             PORTB.4  = 0

             PORTB.3  = 1

      Loop until PORTA.0  = 1

             PORTB.4  = 0

             PORTB.3  = 0

      Return

PROGRAMME ASCENSEUR: monter ou descendre à l’étage demandé

Ce programme est composé de plusieurs parties : 

· Première partie : déclaration et initialisation des variables

· Deuxième partie : programme 

· Troisième partie : sous-programme

     PREMIERE PARTIE :
   Afin d’avoir un langage plus compréhensible dans le programme , nous avons défini 

des variables :

· Tout d’abord grâce à l’instruction « byte » :

byte etage,etage1,etage2,etage3,etage4,etageactuel

Cette instruction nous permet de déclarer des variables d’un octet.

· Puis il y a l’initialisation :

DDRD  = 0


' PD5=PD4=PD3=PD2=input

SCONF = 0x4C


' B,C = sorties

PACTL = 247 and PACTL          

lcdinit()

print " Controlboy 3  "

« lcdinit » permet d’initialiser l’afficheur lcd

· Enfin nous pouvons nous-même définir des variables :

etage1 = 129

etage2 = 130

etage3 = 132

etage4 = 136

   DEUXIEME PARTIE :
Do

          etageactuel = PORTA           ( initialisation de l’étage actuel

Do                            
      tempo(5)                                    
      Loop until PORTE <> 136         (le Controlboy3 sort de la boucle si l’on appuie
                                                             sur un bouton
       If PORTE.0 = 1 then

       etage = etage1

       Print "etage1"

       End if

       If PORTE.1 = 1 then

       etage = etage2

       Print "etage2"

       End if

       If PORTE.4 = 1 then

       etage = etage3

       Print "etage3"

       End if

       If PORTE.5 = 1 then

       etage = etage4

       Print "etage4"

       End if

       If etageactuel > etage then

       Gosub descendre

       End if

        If etageactuel < etage then

       Gosub monter

       End if

Loop
Descendre :

Do 

     PORTB.4 = 0

     PORTB.3 = 1

     Tempo(1)

Loop until etage = PORTA

     PORTB.4 = 0

     PORTB.3 = 0

Return

Monter :

Do 

     PORTB.4 = 1

     PORTB.3 = 0

     Tempo(1)

Loop until etage = PORTA

     PORTB.4 = 0

     PORTB.3 = 0

Return

        Nos difficultés ont été de pouvoir passer d’un programme à un autre plus difficile.

Pour se faire, nous avions dû lire et relire les documents-ressources mis à notre disposition ou demander de l’aide à nos professeurs.Notre but a été de pouvoir réaliser un programme d’ascenseur réel en y intégrant les quatre boutons d’appel mais nous avions voulu aller plus loin en y intégrant les priorités d’étage mais en vain.

Ce programme fut d’un niveau supérieur.







Capteurs











  Entrées








Sorties





Monter ascenseur





Descendre ascenseur





A7





A6





A5





A4





A3





A2





A1





A0





 1





 1





 1





 1





 0





 1





 1





 1





 X





 X





 X





 X





 X





 X





 X





 X





 X





 X





 X





 X





 0





 X





 X





 X





 X





 X





 X





 X





 0





 X





 X





 X





 X





 X





 X





 X





 X





 X





 X





 X





 1





 1





 1





 1





 0





 1





 1





 1





A6





A1





A0





A2





A3





A4





A5





A7








PAGE  
1

