DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Le portail FAAC autorise ou non l'accès à un parking. Il peut être commandé de diverses façons :

1- Utilisation  d'une télécommande HF : l'usager presse un bouton unique sur sa télécommande . L'information HF est décodée par le récepteur et un signal TOR (tout ou rien) est transmis à la carte de traitement. Ce signal sera interprété  comme un ordre d'ouverture ou de fermeture ou encore d'arrêt du portail : tout dépend de l'état précédent du portail : 

a - Si le portail est fermé, il va s'ouvrir

b - Si le portail est ouvert, ou entrouvert   (mais à l'arrêt) , il va se fermer.

c - Si le portail est en cours d'ouverture, il va s'arrêter. 

d - Si le portail est en cours de fermeture, il va se rouvrir.

2- Utilisation du clavier digicode : L'utilisateur doit entrer un code à 4 chiffres (ex : 1123) puis valider en appuyant sur la touche * (étoile) pour actionner le portail. Les 4 chiffres (codés séparément en binaire) sont envoyés en série vers  le décodeur qui vérifie la validité du code et transmet un signal TOR à la carte de traitement qui va alors manœuvrer le portail. En dissociant physiquement clavier et décodeur, on améliore la sécurité du système : Si un individu tente de démonter le clavier et de le court-circuiter, le portail ne s'ouvrira pas (il faudrait court-circuiter le décodeur qui est plus difficilement accessible) 

3- Utilisation d'une clef : en cas d'oubli du code ou de problème avec sa télécommande (plus de batterie …) , l'usager peut utiliser sa clef personnelle pour manœuvrer le portail. 

La barrière IR (infra - rouge)  :

Si une voiture reste bloquée au niveau du portail, ce dernier ne doit pas se refermer ! Un détecteur barrage à infra - rouge permet de signaler à la carte de traitement si un obstacle (voiture, humain …)  est présent :

Si le portail était ouvert, il reste ouvert (toute commande de fermeture est ignorée) . 

Si le portail est en train de se fermer, il se rouvre.

Si le portail est fermé, il reste bien sûr fermé ! 

La signalisation : 

Un voyant orange (alimenté en 230 V) va clignoter lorsque le portail est en mouvement. 

Les actionneurs et effecteurs

Le microcontrôleur va commander par l'intermédiaire d'une interface de puissance un moteur asynchrone qui actionne un vérin hydraulique entraînant l'ouverture ou la fermeture du battant. 

Principe de fonctionnement du moteur asynchrone mono-phasé.  

Le moteur est du type asynchrone et fonctionne en diphasé : L'alimentation secteur étant monophasée, la deuxième phase est fabriquée  par l'introduction d'un condensateur de 25(F 250V qui déphase le courant  de 90°. De plus, les deux enroulements du stator sont décalés géométriquement de 90° (voir phases 1 et 2  sur le schéma)

Les champs créés étant produits par deux courants déphasés l'un par rapport à l'autre, il y a apparition d'un champ tournant  : Ce champ engendre dans le rotor des courants induits qui s'opposent à la cause qui leur donne naissance (loi de Lenz) , (On obtient donc un couple moteur avec un phénomène de glissement, la vitesse de rotation du rotor étant nécessairement inférieure à celle du champ tournant.  

[image: image1.png]()

[

T T
O [ aerer ‘ E
TELECOMMANDE TELECOMMANDE H veR
He e wl | & MOTEUR |1y prauLiqUE | BATTANT

g [
£ IS
8 E
o 2 &
2

= 2 w SIGNALISATION Information

5‘ ‘ w (CLIGNOTANT) visuelle
B | I§
— OO0 H
= g
=

r
CARTE DE TRATTEMENT
AMICROCONTROLEUR
CODE
CLAVER | transmission S 708
USAGER — | oacoe | bcoselR L5
CLEF CLEF
Sinai ToR

USAGER ?

Manoeuvre



SCHEMA FONCTIONNEL GLOBAL

MISE EN EVIDENCE DU CHAMP TOURNANT H . MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE

[image: image2.png]H

.
HT —
Phase 1 . < e
- ) P ° H PN, Ph2
0 Phase 2 H Pn1 il
t 2 2 2 bl
oY
" "

Phase 1
(on1)

Phase 2

(©h2)

o P2 v o 2 Pt
- +
ot Pn2 0
7 8 9

H
®

T




SCHEMA STRUCTUREL PARTIEL DU LA PARTIE PUISSANCE

[image: image3.png]Choix sens de rotation

01pF
sl W 1000 /

rey et blew |
T v By Phase 1
OF 1 g R
Phase 2
I
L%
res N
o g

~230V










